Приложение 2

к схеме размещения рекламных конструкций

на территории города Сургута

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О соответствии требованиям ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»

(в ред. Изменения №3, утв. Приказом Росстандарта от 29.02.2016 N 84-ст)

Рекламной конструкции №1

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:3.27, 8.2.4, 8.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -33,789м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №2

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.1, 1.4.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 7,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -126,47 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 54,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №3

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,76м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 80,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №4

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,64м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №5

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,51м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 175,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №6

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, 3.24, 1.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,656м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,80м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №7

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,51м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 400,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №8

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, 3.24, 1.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,656 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,80м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 280,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №9

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,828 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -180,25м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 380,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №10

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,828 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -52,87м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 38,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №11

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,797 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -78,27м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 282,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №12

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,797 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -78,27м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 650,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №13

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м.

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,88м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 270,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №14

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м.

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.24.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,54 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,81м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 102,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №15

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 – 10 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,88м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №16

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,004 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,72м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 18,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №17

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -118,54м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 522,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №18

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.24

следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,75 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =9,2 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,54м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 79,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №19

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -118,54м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 363,40м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №20

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -160,60м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 207,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №21

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -160,60м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 67,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №22

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.9.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 7,30 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 12,05 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 1,77м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст - 1,77м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,15м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №23

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,30 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -9,39м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №24

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,48 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -73,06м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 134,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №25

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.1, 8.13, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,06м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 45,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №26

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:1.16, 3.24, 8.2.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,6м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,935 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -48,19м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №27

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,893 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,73м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №28

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 6,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,893м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -59,74м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 77,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №29

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,83м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 255,95 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №30

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,83м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 177,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №31

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,83м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №32

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:6.3.1, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 425,15 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №33

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:6.3.1, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 245,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №34

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,73м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 370,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №35

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:6.3.1, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №36

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,76м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №37

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -57,86м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 25,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №38

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке:5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -19,40м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №39

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -49,11м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №40

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -79,72м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 320,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №41

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -58,84м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 48,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №42

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -79,72м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 66,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №43

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -58,84м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 283,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №44

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,06м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №45

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -99,91м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 92,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №46

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,30м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 210,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №47

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 4.8.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,06м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №48

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 2.1, 8.13, , следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,5м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,57 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,5 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,17м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 31,6м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №49

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.3.2, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -63,488м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 276,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №50

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.3.2, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1.5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -63,488м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 629,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №51

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.3.2, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,473 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -102,52м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 60,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №52

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,85 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,743 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -89,67м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №53

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.23.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,07м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 966,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №54

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.23.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,07м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 693,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №55

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 7.7, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 8,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -253,97 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1498,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №56

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,122 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 4,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,90 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 57,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №57

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 4.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,30 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,27 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -118,93м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 139,7 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №58

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,20 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,97 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -110,46м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 44,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №59

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.8, 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,65 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,527 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,52м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 310,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №60

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,278м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,9м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 66,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №61

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 11,0 м от дорожного знака 4.2.1, 8.22.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №62

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.8, 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,65 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,527 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,52м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №63

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.1.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,07м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,76м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №64

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 25,6 м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №65

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 69,0 м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №66

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 80,0 м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №67

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 8,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №68

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 4.8.1, 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,278м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -149,59м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 25,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №69

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,07м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -74,17м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,35м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №70

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =11,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -183,57м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 125,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №71

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,797 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -78,279м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 95,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №72

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,014 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 10,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -158,41 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 106,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №73

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.18.2, 8.4.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,70 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №74

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 7.5, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,7 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,164м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, = 4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,01м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 120,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №75

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 7.5, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,7 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,164м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, = 5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,01м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №76

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.18.1, 8.4.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, = 3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,25м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №77

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -58,848м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 110,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №78

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,257м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 620,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №79

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,257м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 430,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №80

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,257м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 230,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №81

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -127,923м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 50,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №82

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,053м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 170,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №83

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,237м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 580,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №84

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3х6 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,28 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -0,26 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №85

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,82 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,4 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -30,81 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 139,3 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №86

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,82 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,69 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 0,75 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №87

1. Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,57 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,77 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -36,97 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,57 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №88

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,39 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,44 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 171,83 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №89

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.19.1, 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,5 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,026 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,08 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №90

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 3.27, 8.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,743 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,41 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 18,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №91

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -56,80 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 73,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №92

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 37,00 м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №93

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №94

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -16,44 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 33,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №95

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -56,80 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 184,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №96

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,111м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -32,69 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 121,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №97

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,02 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,64 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №98

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.18.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -41,18 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 64,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №99

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,30 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №100

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,70 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 175,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №101

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27,8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,231 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -5,81 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №102

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27,8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,848 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,79 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 64,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №103

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,90 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,37 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,2 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -27,33 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,70м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №104

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,31 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,23 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 78,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №105

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.19.1, 8.15, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,4 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -32,55 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №106

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,40м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,97 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -46,56м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 64,70м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №107

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 106,40м от дорожного знака 6.9.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №108

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,20м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,67 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -94,77 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №109

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 8,0м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №110

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена 
на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №111

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,723 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,37 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,75 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №112

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 87,83м от дорожного знака 1.34.2, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №113

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.34.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,30 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,65 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,78 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 22,64 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №114

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,72 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,38 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 151,7 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №115

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,20 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,15 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,30 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,40 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 81,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №116

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,10 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,60 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,50 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,54 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,45м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №117

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 8,6м от дорожного знака 5.18, 8.2.5, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №118

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.18, 8.2.5, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,20 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,76 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 8,75 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -150,21 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,30м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №119

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №120

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,40 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,23 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,10 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,28 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,50м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №121

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 24,10м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №122

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,70м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №123

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,00 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,30 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,81 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,24 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 81,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №124

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 141,55м от дорожного знака 3.27, 8.2.4, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №125

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 100,80м от дорожного знака 3.27, 8.2.4, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №126

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 71,24м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №127

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 59,90м от дорожного знака 3.27, 8.2.4, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №128

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,40 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,55 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,62 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 81,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №129

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 72,83м от дорожного знака 5.15.3, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №130

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №131

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 8,0м от дорожного знака 5.19.2, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №132

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 2,5 м. от дорожного знака 3.27, 8.2.3, 8.24,.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №133

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 2.4, 4.1.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,20 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,17 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 9,6 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -207,23 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №134

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,735м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 9 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 40 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 9,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции =0,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -1,27м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,95 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №135

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 13,6 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -30,7 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 43,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №136

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,30м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,05м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 29,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №137

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,30м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,05м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 29,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №138

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №139

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 43.80м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №140

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 9,57м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №141

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 39,90м от дорожного знака 1.22, 3.24, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №142

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 44,60м от дорожного знака 2.1, 4.1.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №143

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,34м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №144

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.22, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,7 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,57 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,6 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,34 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 37,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №145

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,68 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -0,26 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №146

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,0 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,569 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 4,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,29 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №147

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 32,23 м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №148

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 21,55м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №149

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м.;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м., до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 3,85 м. от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №150

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,05 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,71 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,55 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №151

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,20 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,72 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,85 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 3,33 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,75 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №152

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 108,35м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №153

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,30 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,79 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,35 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,09 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 82,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №154

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,20 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,72 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,85 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 0,14 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 108,5 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №155

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 29,30м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №156

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 110,40м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №157

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м.

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м.;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м., до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 15,75 м. от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №158

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 11,00м от дорожного знака 2.2, 2.4, 4.3, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №159

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 7,65м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №160

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 62,90м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №161

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,7 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -107,25 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 0,5 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №162

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -104,48 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,6 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №163

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 30,18м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №164

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 128,56м от дорожного знака 1.17, 8.1.1, 3.24, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №165

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 32,82м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №166

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,07 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,6 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -45,03 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №167

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,55 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,62 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 67,25 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №168

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,88м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №169

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,21 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,20 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -66,47м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №170

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 2.1, 3.27, 8.2.3, 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,42 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,40 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,52м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 31,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №171

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,07 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,05 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,39 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,09 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №172

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,04 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,40 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,93 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 35,77 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №173

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,16 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,59м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,37 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,6м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №174

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 8.2.1, 1.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,79 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -27,69 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №175

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0 м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №176

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,75 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,22 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,55 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -38,16 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 9,70м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №177

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,58 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,89 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 54,80м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №178

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 26,6 м от дорожного знака 3.25, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №179

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 8.24, 8.2.3, 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,72 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,90 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -61,29 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,20м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №180

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17,3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,30 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,15 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -4,55 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 75,73 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №181

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.24, 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,86м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =6,40 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,83м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 21,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №182

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,15 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,40 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -71,96 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 13,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №183

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17,3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,85 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,50 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -67,45 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 148,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №184

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,85 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,33 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,10 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -45,52 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 9,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №185(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,54 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 0,63 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,11 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 209,54 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №185(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,6 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,49м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №186(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,54 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,99м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 112,12 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №186(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,21 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,47 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 34,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №187

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 46,30м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №188(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,54 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,9м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -33,35 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,5 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №188(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,47 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 134,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №189

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,10м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №190(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,149 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,99 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 130,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №190(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,37 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 84,78 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №191(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,54 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,99 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №191(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,37 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 184,67 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №192

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 28,70м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №193

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 18,60м от дорожного знака 6.4, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №194(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,47м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 219,86 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №194(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,56 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №195

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 22,50м от дорожного знака 5.15.2, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №196(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,47м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 130,53 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №196(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 104,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №197

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 40,0м от дорожного знака 5.15.2, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №198

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 100,55м от дорожного знака 5.15.3, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №199(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №199(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 204,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №200

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 24,0м от дорожного знака 5.15.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №201

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 176,40м от дорожного знака 5.15.3, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №202(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 221,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №202(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 34,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №203

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,80м от дорожного знака 5.15.5, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №204(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -33,58 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 121,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №204(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 134,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №205(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 21,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №205(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 234,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №206

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 17,0м от дорожного знака 5.15.3, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №207

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 41,80м от дорожного знака 5.15.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №208

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 36,70м от дорожного знака 5.15.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №209

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 21,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №210(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 223,83 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №210(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №211

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 42,0м от дорожного знака 6.4, 8.3.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №212(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 123,83 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №212(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 108,69 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №213(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 23,85 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №213(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 208,69 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №214

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 116,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №215(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 206,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №215(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 72,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №216

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №217(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 106,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №217(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 172,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №218

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 26,50м от дорожного знака 6.4, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №219(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №219(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 272,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №220

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 37,50м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №221

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 159,0м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №222(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 110,3 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №222(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №223(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №223(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 155,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №224

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,0м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №225

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 7,30м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №226(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, 8.15,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,95 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,82 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,95 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 147,9 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №226(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 85,35 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №227 (а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,95 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,82 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,95 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 48,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №227(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 185,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №228

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 225,40м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №229

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 55,0м от дорожного знака 5.19.1, 8.15, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №230

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,71м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 0,8 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 18,27 м Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 214,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №231

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 58,00м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №232

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,71 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 11,9 м Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 62,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №233

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 13,00м от дорожного знака 6.4, 8.31, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №234

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,35 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 4,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,72 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,15 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 15,91 м Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 53,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №235

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 21,60м от дорожного знака 6.4, 8.31, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №236

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 44,75м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №237

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.18.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 4,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,77 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 8,75 м Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 106,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №238

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 30,80м от дорожного знака 6.4, 8.31, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №239

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,35 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,1 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,66 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 233,87 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №240

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,00м от дорожного знака 3.27, 8.2.3, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №241

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,00м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №242

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.1, 6.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,43 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -87,63 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №243

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 12,30м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №244

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,14 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 13,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -203,96 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №245

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 34,35м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №246

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -55,77м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №247

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -79,72м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 124,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №248

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,66м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 97,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №249

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,0м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №250

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 15,0м от дорожного знака 2.2, 2.4, 4.3, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №251

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -41,18м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №252

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,30м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 65,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №253

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,893 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,73м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 50,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №254

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.16, 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,66м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №255

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -120,64м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №256

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,625 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,24м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 100,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №257

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1,  следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,76м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 226,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №258

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19, 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,70м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 13,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №259

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 6,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -118,54 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 57,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №260

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,307м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 2,60м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №261

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -38,99м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №262

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,61м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №263

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,02м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №264

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -98,03м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 111,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №265

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,20м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №266

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,10м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -65,48м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 24,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №267

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,76м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 122,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №268

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,29 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,31 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 69,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №269

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке со стороны А: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,6 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,05 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 61,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Дорожный знак на участке со стороны Б: 3.19, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,41 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,6 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,36 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 114,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №270

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,17 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,20 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 100,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №271

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,74 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,20 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,78 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №272

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке со стороны А: 2.1, 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,7 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,82 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 110,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,7 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,21 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 66,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №273

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3х6 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,74 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 90 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,66 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,73м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №274

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке со стороны А: 2.1, 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,9 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,11 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,65 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,75м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,87 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 532,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №275

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке со стороны А: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,61 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 73,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,18 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 392,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №276

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке со стороны А: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,61 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 223,35 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,18 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 241,55 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №277

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке со стороны А: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,61 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 372,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,18 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 92,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №278

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке со стороны А: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,96 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 522,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Дорожный знак на участке со стороны Б: 5.15.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,50м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,96 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №279

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 4х12м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.11.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,25 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,55м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -65,30 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №280

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 4х12м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,16 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,50м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -43,88 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 226,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №281

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 4х12м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,83 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -48,39м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 88,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №282

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 4х12м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.11.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,03 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,5м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,75м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 232,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №283

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 4х12м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;

Дорожный знак на участке: 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,74 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,3м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -84,81м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №284

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10м

Размер рекламного поля: 4х12м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,49 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,70м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,45м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 28,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №285

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10м

Размер рекламного поля: 4х12м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,1 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,0м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 90 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,25м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,49м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 22,15м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №286

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 119,0 м от дорожного знака 5.15.4, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №287

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 23,85 м от дорожного знака 5.15.4, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №288

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 320,0 м от дорожного знака 3.18.2, 8.4.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №289

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 41,30 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №290

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 57,30 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №291

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5х15м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;

Дорожный знак на участке: 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,23м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,80м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -39,91м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 127,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №292

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5х15м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,8м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -67,65м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 70,50м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №293

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5х15м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,8м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -67,65м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 546,60м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №294

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5х15м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,49м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,80м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -65,70м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 52,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №295

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10 м

Размер рекламного поля: 5х15м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;

Дорожный знак на участке: 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,02м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,80м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -46,53м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 85,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №296

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3х6 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6,4, 8.1.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,95м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,26 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,95 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 3,25 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,48 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,95м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №297

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3х6 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6,4, 8.1.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,95м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,26 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,95 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -5,03 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 89,41м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №298

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -32,37 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №299

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,74м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №300

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на 5.19.1, 5.21, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,74м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №301

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,503м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №302

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,4 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,46 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 34,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №303

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,57 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 80,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №304

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,575 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №305

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,4 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,46 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 144,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №306

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,1 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,473 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,4 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,04 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №307

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,1 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,473 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,4 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,04 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 167,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №308

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,842 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -19,01 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 38,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №309

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,25 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,95 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,83 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 35,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №310

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,278 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 0,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -1,27 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 76,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №311

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.1, 5.19.1, 8.15, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,06м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,83м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №312

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,58 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,8 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -122,52 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №313

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 42,60м от дорожного знака 6.4, 8.6.4, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №314

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,55 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,65 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -74,86 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №315

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожный знак на участке: 3.25, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,27 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,65 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -49,24 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №316

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,50 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,88 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,65 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -109,75 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 45,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №317

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.19.1, 5.20, 8.15, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,28 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,74 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,40 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,83 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №318

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,25 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,95 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -115,91 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,76 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №319

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,38 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -37,61 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №320

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,15 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,49 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,6м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -30,04 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №321

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,76 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 9,70 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -168,49 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №322

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,04 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,40 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -14,41 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 19,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №323

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,60 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,50 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,56 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 61,00м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №324

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 4.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,60 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -19,01 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 49,95м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №325

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3х6 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,1 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,55 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 178,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №326

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3х6 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,1 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,55 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 78,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №327

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,50 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,41 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,22м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,43м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №328

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,48 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -54,66м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 36,12м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №329

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,50 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,41 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,22м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 163,49м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №330

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,50 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,9м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,3 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,9 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -14,13м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 13,73м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №331

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 4,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 7,29 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 8,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 4,04 м Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 116,72м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №332

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 4,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 7,29 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 8,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 4,04 м Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 366,85м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

,

Рекламной конструкции №333

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 2,7х3,7м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,31 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,77 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 86,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №334

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,21 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,90 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -16,10 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 47,88 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №335

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,85 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,68 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,25 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,62 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 24,76 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №336

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожный знак на участке: 3,25, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,38 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,00 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,1 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,84 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 104,57 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №337

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3х6 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.28, 8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 2,1 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -4,19 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 92,14м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №338

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3х6 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.28, 8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 2,25 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -4,60 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 189,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №339

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 4.1.1, 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,89 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,6 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -4,18 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 77,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №340

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 92,20 м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №341

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 39,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №342

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,90 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,31 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,90 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,9 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -143,08 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №343

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 10,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -136,87 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 29,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №344

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,464 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК), где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -1,347 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 21,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №345

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,35 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,743 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,05 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №346

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,75 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,394 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,38 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 24,95 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №347

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 64,40 м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №348

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,35 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,71 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,00 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -15,22 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 23,40м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №349

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,44 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,50 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,94 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 26,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №350

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,70 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №351

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 2.1, 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,91 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,08 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,90 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 86,37 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №352

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17,3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,94м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,77м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 27,87м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №353

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,23 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,4 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,61м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 22,85м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №354

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.19.1, 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,31 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,30 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -30,95 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,50м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №355

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,40 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,20 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,45 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,05м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №356

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.23, 8.2.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,90 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,1 hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,1м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 88,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №357

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 3.27, 8.2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,04 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,9 hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,71м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 68,80м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №358

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,793 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -5,13 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 25,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №359

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,59 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -1,80м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 28,90м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №360

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,51 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,23 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №361

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.34, 1.17, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,799м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,51 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 176,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №362

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 100,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №363

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,00 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 70,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №364

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -87,96 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,25 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №365

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,799м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -27,52 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 18,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №366

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -75,21 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 135,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №367

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,25 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 89,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №368

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,203м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,63 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 48,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №369

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,46 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №370

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,799м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -78,21 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 21,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №371

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -71,28 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 87,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №372

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №373

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,799м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -43,50 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 178,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №374

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,70 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №375

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,5 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,559 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 11,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -19,77 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 50,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №376

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. 99ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,81 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 25,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №377

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.24, 1.17, 1.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -16,01м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №378

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,424 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,97м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 9,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №379

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.19.1, 8.15, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,842 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -14,83 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №380

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции =1,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,38 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 71,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №381

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,38м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 76,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №382

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,38м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 185,75 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №383

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,415м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -39,08м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 54,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №384

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -32,37м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,45 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №385

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,735м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -137,23м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 13,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №386

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 39,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №387

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №388

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -123,85м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 22,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №389

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,735 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,20 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №390

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 5.15.3, 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,70 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,00 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,73м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,10м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №391

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -93,02м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №392

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,78м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,10м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №393

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,370м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 12,79м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 229,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №394

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.18.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,90м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,56 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -117,65м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 66,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №395

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,370м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,74м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 101,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №396

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 6,70 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 9,43 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 9,0 hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,84м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 23,22м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №397

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,192м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: 5,54м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №398

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 17,0 м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №399

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 52,80 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №400

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,7 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,17 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,10 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -89,75м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №401

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,1 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,20 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,67м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №402

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 72,80 м от дорожного знака 6.4, 8.3.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №403

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 20,00 м от дорожного знака 3.27, 8.2.3, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №404

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,27 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,8 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,54м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 36,35 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №405

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,04 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,8 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,45м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 52,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №406

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 16,30 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №407

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,689 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,916м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 100,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №408

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,48 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,8 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,86м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 52,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №409

Основные характеристики Рекламной конструкции:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м

Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Согласно:

- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 102,00 м от дорожного знака 6.4, 8.3.1, что соответствует требованиям ГОСТ.

Рекламной конструкции №410

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.1, 5.19.1 следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,80 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -27,56 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №411

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,03 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,53 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 71,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №412

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,1 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,66 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -65,83 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 59,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №413

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,689 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =6,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -96,453м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №414

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -0,18м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 28,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №415

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,48м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,8 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №416

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =8,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -127,92м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 0,51 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №417

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,3 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -61,908м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №418

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,9 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,166м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 100,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №419

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,81м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,2 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,45м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,55 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №420

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,7 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,123м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,148м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №421

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,316м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №422

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -27,564м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №423

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,87м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,06м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 17,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №424

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,71м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 28,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №425

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.8.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,462м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 57,6 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №426

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,6 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -67,065м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 18,7 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №427

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,49м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,9 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,71м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,80м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №428

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,45м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,23м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №429

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,9 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,42м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,95м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №430

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,706м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 45,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №431

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,038 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч) Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) , где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,97 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №432

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -16,44 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 110,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №433

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ,где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК),где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,57 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №434

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,62 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №435

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №436

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -19,40 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 77,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №437

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,799м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,07 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 112,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №438

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,75 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,76м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,20 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -15,63м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 51,70м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №439

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,75 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,76м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,30 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -44,42м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 328,23м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №440

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 2.2, 2.4, 4.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,40 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 3,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,08 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 3,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 8,5 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -102,25 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,80м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №441

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м

Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,6м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 3,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 7,47 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 3,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,95 м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 233,40м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №442

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 – 10 м.

Размер рекламного поля: 4,0 х 12,0 м.;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,1 м. lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,7 м. Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,618 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ,где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) ,где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,7 м. lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 4,0 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м. Значение Sруст для Рекламной конструкции: -9,69 м. Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 280,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №443

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 – 10м

Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -86,47м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №444

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 - 10м

Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -128,40м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №445

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м

Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 1.20.2, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -126,47м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №446

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м

Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,765 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -61,73м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 255,62 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №447

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м

Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -141,76м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 230,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №448

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м

Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -83,10м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 44,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №449

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м

Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,656 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -48,15м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 67,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №450

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м

Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,8 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -38,60м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 213,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.

Рекламной конструкции №451

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:

Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м

Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;

Тип конструкции – Т-образная;

Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;

Дорожные знаки на участке: 6.10.1, 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.

Расчет коридора безопасности:

Расчет значения SРуст

– минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака. Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з - hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: hдз – габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. lдз – расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

Sбез – расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ где: V0 – максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч ϕ – коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м.

Sруст – минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака. Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр - hв)2]1/2 /RбезЗК) где: lв – ½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м lруст – расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м hв – высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. hр – высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,61м Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью. Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м. Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 425,75 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.