Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от__________№_______

Состав и периодичность выполнения работ

по содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка подъездов и лестничных клеток |  |
| 1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в сутки |
| 1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |
| 1.3 | Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров | 2 раза в месяц |
| 1.4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов | 1 раз в год |
| 1.5 | Мытье окон | 1 раз в год |
| 1.6 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в сутки |
| 2 | Уборка придомовой территории |  |
| 2.1 | Холодный период |  |
| 2.1.1 | Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи | 1 раз в сутки |
| 2.1.2 | Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки |
| 2.1.3 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 2.1.4 | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 2.1.5 | Очистка тротуаров от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| 2.1.6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 2.1.7 | Промывка урн при замерзании мусора | по мере необходимости |
| 2.1.8 | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер | 1 раз в сутки |
| 2.2 | ### Теплый период |  |
| 2.2.1 | Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |
| 2.2.2 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
| 2.2.3 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| 2.2.4 | Промывка урн | 2 раза в месяц |
| 2.2.5 | Уборка газонов | 1 раз в двое суток |
| 2.2.6 | Поливка газонов | 1 раз в летний период |
| 2.2.7 | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер | 1 раз в сутки |
| 3 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений, технических подполий, чердачных помещений | два раза в год |
| 4 | Освещение мест общего пользования здания |  |
| 4.1 | Смена перегоревших электрических лампочек | по мере необходимости |
| 4.2 | Обеспечение освещения подвалов, чердаков | по мере необходимости |
| 4.3 | Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды | в темное время суток |
| 5 | Служба вахтеров в общежитиях, оборудованных контрольно-пропускными постами |  |
| 5.1 | Обеспечение сохранности имущества и оборудования на вверенной территории общежития | постоянно |
| 5.2 | Осуществление контроля по соблюдению проживающими гражданами Правил внутреннего распорядка общежития | постоянно |
| 5.3 | Вызов представителей соответствующих служб в случае: - грубого нарушения дисциплины и общественного порядка лицами, находящимися в здании; - пожара; - неполадок инженерных систем здания; - прочие причины | по мере необходимости |
| 5.4 | Принятие мер по эвакуации находящихся в общежитии лиц при ликвидации последствий аварий | по мере необходимости |
| 6 | Служба аварийно-ремонтного обслуживания |  |
| 6.1 | Диспетчерское обслуживание | круглосуточно |
| 6.2 | Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: - срочной ликвидации засоров канализации; - устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации; - ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения | круглосуточно |
| 6.3 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами | по мере необходимости |
| 6.4 | Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций жилых зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций или принятие иных мер в соответствии с законодательством | по мере необходимости с 17-00 до 8-00 в будние дни, круглосуточно в выходные и праздничные дни |
| 7 | Техническое обслуживание строительных конструкций здания и объектов придомовой территории |  |
| 7.1 | Кровля |  |
| 7.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 7.1.2 | Удаление с крыш: - снега и наледи с желобов, водоприемных воронок на скатных кровлях с наружным водостоком; - снега и наледи от водоприемных воронок на плоских кровлях с внутренним водостоком; - снежных навесов и наледи на всех видах кровель; - снежных навесов и наледи с балконов верхних этажей и козырьков; - снега с плоских кровель в случае протекания | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды |
| 7.1.3 | Очистка кровли от грязи, мусора, листьев | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 7.1.4 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости |
| 7.1.5 | Проверка исправности и ремонт слуховых окон | по мере необходимости |
| 7.1.6 | Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней кровли в местах протечки | по мере необходимости |
| 7.1.7 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости |
| 7.1.8 | Очистка систем водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раза в год |
| 7.1.9 | Содержание в исправном состоянии системы водостока | постоянно |
| 7.2 | Фасады |  |
| 7.2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 7.2.2 | Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, отслоившейся от поверхности стены штукатурки | по мере необходимости |
| 7.2.3 | Ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров подъездов, квартир, расположенных в данном подъезде | по мере необходимости |
| 7.2.4 | Ремонт и установка утерянных табличек номеров комнат, секций на двери каждой комнаты, секции в общежитии | по мере необходимости |
| 7.3 | Подъезды и лестничные клетки |  |
| 7.3.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 7.3.2 | Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена разбитых стекол. | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| 7.3.3 | Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц | по мере необходимости |
| 7.3.4 | Размещение на доступном для посетителей месте списков организаций с указанием адреса и номеров телефонов: - государственной жилищной инспекции; - структурных подразделений администрации муниципального образования, курирующих деятельность жилищных и коммунальных организаций; - пожарной охраны; - отделения милиции; - скорой медицинской помощи; - службы газового хозяйства; - аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанностях которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; - прочие | по мере необходимости |
| 7.4 | Подвалы |  |
| 7.4.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 7.4.2 | Уборка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 7.4.3 | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал | по мере необходимости |
| 7.4.4 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 7.4.5 | Соблюдение температурно-влажностного режима. Предотвращение сырости и замачивания грунтов, оснований фундаментов и конструкций подвалов и технических подполий, в том числе путем откачки грунтовых вод | постоянно |
| 7.4.6 | Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | по мере необходимости |
| 7.4.7 | Закрытие подвальных дверей и лазов на замки | постоянно |
| 7.5 | Чердаки |  |
| 7.5.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 7.5.2 | Уборка мусора на чердаках | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 7.5.3 | Мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и кровлю | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости |
| 7.5.4 | Соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно |
| 7.5.5 | Утепление чердачных перекрытий | по мере необходимости |
| 7.5.6 | Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно |
| 7.5.7 | Ремонт существующих и изготовление отсутствующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | по мере необходимости |
| 7.6 | Отмостки |  |
| 7.6.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 7.6.2 | Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток | по мере необходимости |
| 8 | Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования здания |  |
| 8.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование жилых домов |  |
| 8.1.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 8.1.2 | Исполнение санитарного законодательства в части: - контроля качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети здания согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); - обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения здания | по мере необходимости, но не реже 4 раз в год |
| 8.1.3 | Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения с устранением незначительных неисправностей: - в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них); - в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций, технических устройств и распложенных в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) санитарно-технических приборов при пользовании ими более 1 семьей | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
| 8.1.4 | Прочистка канализационных стояков и лежаков | по мере необходимости |
| 8.1.5 | Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 8.1.6 | Поливочная система: - консервация, - расконсервирование и ремонт | при подготовке к зимней эксплуатации здания, при подготовке к работе в весенне-летний период |
| 8.1.7 | Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях | перед началом отопительного сезона и по мере необходимости |
| 8.2 | Внутренние системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением сетей и устройств в квартирах жилых домов и жилых помещениях общежитий) |  |
| 8.2.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 1 раза в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 8.2.2 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и, мелкий ремонт электропроводки и другие работы) | по мере необходимости |
| 8.2.3 | Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре | 1 раз в год |
| 8.2.4 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год |
| 8.2.5 | Осмотр вводных распределительных устройств | 1 раз в месяц |
| 8.3 | Внутренние системы отопления и горячего водоснабжения |  |
| 8.3.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 8.3.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): - всей системы отопления в жилых домах и общежитиях; - системы горячего водоснабжения: - в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них); - в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций и расположенного в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) технического оборудования в случае пользования им более одной семьи | частичные осмотры проводятся 3-6 раз в месяц устранение мелких неисправностей по мере необходимости |
| 8.3.3 | Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе отопления, в том числе по отдельным стоякам | постоянно в течение отопительного периода |
| 8.3.4 | Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, бойлерных | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 8.3.5 | Промывка системы центрального отопления | ежегодно после окончания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 8.3.6 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период |
| 8.3.7 | Консервация и расконсервация системы центрального отопления | по окончании (в начале) отопительного сезона |
| 8.3.8 | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
| 8.3.9 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
| 8.4 | Обслуживание систем вентиляции |  |
| 8.4.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости по мере необходимости |
| 8.4.2 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 8.4.3 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 8.4.4 | Устранение засоров в каналах | по мере необходимости |
| 8.4.5 | Смена отдельных участков и устранение неисправностей вентиляционных шахт, каналов, коробов | по мере необходимости |
| 9 | Текущий ремонт строительных конструкций здания и объектов придомовой территории | по мере необходимости в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 9.1 | Фундаменты и подвальные помещения |  |
| 9.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы | -//- |
| 9.1.2 | Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов | -//- |
| 9.2 | Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест общего пользования | -//- |
| 9.2.1 | Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей | -//- |
| 9.2.2 | Укрепление, утепление, конопатка пазов; смена участков обшивки деревянных стен | -//- |
| 9.2.3 | Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов | -//- |
| 9.3 | ## Перекрытия |  |
| 9.3.1 | Утепление верхних полок на чердаке | -//- |
| 9.3.2 | Ремонт и восстановление утепления чердачных перекрытий | -//- |
| 9.4 | ## Крыши | -//- |
| 9.4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование | -//- |
| 9.4.2 | Устранение неисправностей всех видов кровель, замена водосточных труб | -//- |
| 9.4.3 | Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш | -//- |
| 9.4.4 | Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов | -//- |
| 9.5 | Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования |  |
| 9.5.1 | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных и дверных приборов, установка доводчиков пружин и прочие работы | -//- |
| 9.6 | ## Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | -//- |
| 9.6.1 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов | -//- |
| 9.7 | Полы в местах общего пользования | -//- |
| 9.7.1 | Замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия полов | -//- |
| 9.8 | Печи и очаги |  |
| 9.8.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 1 раза в год до начала отопительного периода по мере необходимости по мере необходимости |
| 9.8.2 | Все виды работ по устранению неисправностей, перекладка их в отдельных случаях; перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов | -//- |
| 9.9 | Внутренняя отделка в местах общего пользования | -//- |
| 9.9.1 | Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов | -//- |
| 10 | Текущий ремонт инженерных систем и оборудования здания | по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |
| 10.1 | ## Система центрального отопления |  |
| 10.1.1 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления (кроме установки и замены радиаторов в квартирах жилых домов и жилых помещениях общежитий) | -//- |
| 10.2 | ## Системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения общего пользования | -//- |
| 10.2.1 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях | -//- |
| 10.3 | Система электроснабжения и электротехнические устройства общего пользования | -//- |
| 10.3.1 | Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания | -//- |
| 10.4 | ## Система вентиляция | -//- |
| 10.4.1 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | -//- |