Приложение 6

к постановлению

Администрации города

от__________№_______

Состав и периодичность выполнения работ

по техническому обслуживанию электрических плит

муниципального жилищного фонда

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плановые осмотры электрических плит: | 1 раз в год |
|  | - измерение сопротивления изоляции электроплиты в холодном состоянии вместе с питающим кабелем и штепсельной вилкой (при границе ответственности по штепсельной розетке) или плиты с кабелем и вилкой; |  |
|  | - измерение тока утечки электроплиты прибором УКТУ или напряжения между корпусом электроплит и сантехническим оборудованием кухни; |  |
|  | - проверка исправности элементов электроплиты; |  |
|  | - подтяжка винтовых соединений, поджатие без винтовых соединений, осмотр проводки; |  |
|  | - проверка функционирования автоматического выключателя; |  |
|  | - проверка целостности штепсельного соединения |  |
|  | - проверка зачистки контактов переключателя и терморегулятора |  |
| 2 | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 3 | Мелкий ремонт, не требующий замены узлов и деталей | 1 раз в год |
| 4 | Ведение учета по обслуживанию (запись в карточке) | 1 раз в год |