Приложение 1

к  Разделу 5 конкурсной документации

##### Стандартная отделка квартир

| - ПОЛЫ | Подготовка под полы Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150, толщиной 20мм. |
| --- | --- |
| ###### Жилые комнаты |  |
| Тамбур, коридоры, кладовые | Подготовка под полы Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150, толщиной 20мм. |
| санузлы | Гидроизоляция. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 |
| кухня | Подготовка под полы Стяжка из цементно-песчаного раствора М-150, толщиной 20мм. |
| 2. СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ | Улучшенная штукатурка стен из кирпичной кладки, заделка стыков, шпатлевка. |
| Жилые комнаты, тамбур, коридоры, кухня, кладовые, санузлы |  |
| 3. ПОТОЛКИ | Заделка стыков, шпатлевка. |
| Жилые комнаты, тамбур, коридоры, кухня, кладовые, санузлы |  |
| 4. ДВЕРИ | Металлическая, утепленная с внутренним замком. |
| 4.1. Входная дверь |  |
| 4.2. Внутренние двери помещений | Не устанавливаются. |
| 5.ОКНА | Металлопластиковые с тройным остеклением,с установкой пластиковых подоконников |
| 6.БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ | Металлопластиковые с одинарным остеклением. |
| 7. ОТОПЛЕНИЕ | Внутренняя разводка системы отопления с установкой отопительных приборов, счетчика учета тепла – по проекту |
| 8. ВЕНТИЛЯЦИЯ (кухня, с/у) | Устройство вентканалов. |
| 9. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Внутренняя разводка системы водоснабжения с установкой счетчиков учета расхода воды, запорной арматуры (без смесителей) |
| 10. КАНАЛИЗАЦИЯ | Внутренняя разводка системы канализации с установкой санфаянса (ванна, унитаз, раковина, мойка) -по проекту |
| 11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Внутренняя разводка системы электроснабжения с установкой эл. счетчика, розеток, выключателей, эл. лампочек, -по проекту (установка эл.плит не выполняется) |
| 12. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ | Внутридомовая разводка телефонной связи (Внутриквартирная разводка не выполняется) |
| 13.ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | Внутридомовая разводка кабеля телевещания с установкой антенны (внутриквартирная разводка не выполняется) |
| 14. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ | Устройство системы «Домофон» по проекту. |