Экологическая ситуация по г. Сургуту

в марте месяце 2008 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в марте была выше, чем в этот же период прошлого года на 1,1°С и составила –7,2°С. Влажность воздуха в среднем составила 84,4%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 739 – 773 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| -7,2 | 9,2 | -26,8 | 84,4 | 98 | 53 | 755 | 773 | 739 |

В марте преобладало западное направление ветра – 30 %. При этом средняя скорость ветра составила 1,3 м/сек. Максимальная скорость ветра – 6 м/сек была зафиксирована  по северо-восточному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра – 3,1 м/сек. характеризуется северо-западным направлением.

Рисунок 1                                                                                                             Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид. В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение марта 2008 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 3,24 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  1,00 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,83 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,82 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,27 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в марте высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 3,22-3,25 ПДКс.с.

Среднемесячная концентрация фенола по данным  ПОСТ-2 превысила предельно – допустимую норму и составила 1,16 ПДКс.с., тогда как на ПОСТ-1 среднемесячная концентрация фенола составила 0,83 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В марте 2008 года среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,71-0,93 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,77-0,89 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,26-0,27 ПДКс.с.

Данные мониторинга за март 2008 года по городу Сургуту показали, что основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит формальдегид, примерно 48%. Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в марте 2008 года оценивается как повышенный.