Экологическая ситуация по г. Сургуту

в апреле месяце 2008 года

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в апреле была ниже, чем в этот же период прошлого года на 9,0°С и составила –7,1°С. Влажность воздуха в среднем составила 77,3%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 737 – 768 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| -7,1 | 6,5 | -23,7 | 77,3 | 96 | 30 | 756,2 | 768 | 737 |

В апреле преобладало северо-западное направление ветра – 36,6 %. При этом средняя скорость ветра составила 3,8 м/сек. Максимальная скорость ветра – 8 м/сек была зафиксирована  по западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра – 4,2 м/сек. характеризуется северным направлением.

Рисунок 1                                                                                                             Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид. В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение апреля 2008 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 3,19 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,89 ПДКс.с.

- Диоксид азота …………..................... 0,80 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы………………   0,75 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,27 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,09 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в апреле высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 3,07-3,31 ПДКс.с.

Среднемесячная концентрация диоксида азота по данным  ПОСТ-1 превысила предельно – допустимую норму и составила 1,06 ПДКс.с., тогда как на ПОСТ-2 среднемесячная концентрация диоксида азота составила 0,54 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В апреле 2008 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,87-0,91 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,67-0,83 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,25-0,28 ПДКс.с.

Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в апреле 2008 года оценивается как повышенный.