Экологическая ситуация по г. Сургуту

в мае месяце 2008 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в мае была выше, чем в этот же период прошлого года на 4,1°С и составила 7,8°С. Влажность воздуха в среднем составила 65,1%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 748 – 763 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 7,8 | 23,2 | -3,8 | 65 | 92 | 30 | 757 | 763 | 748 |

В мае преобладало северо-западное направление ветра – 32 %. При этом средняя скорость ветра составила 3,2 м/сек. Максимальная скорость ветра – 4,6 м/сек была зафиксирована  по северо-западному  направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 3,2 м/сек. характеризуется также северо-западным направлением.

Рисунок 1                                                                            Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид. В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение мая 2008 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,76 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,96 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,86 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,78 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………0,48 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,26 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,11 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в мае высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,63-2,89 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В мае 2008 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,95-0,97 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,64-0,91 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,81-0,91 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,24-0,27 ПДКс.с.

Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в мае 2008 года оценивается как повышенный.