Экологическая ситуация по г. Сургуту

в июле месяце 2008 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в июле была ниже, чем в этот же период прошлого года на 2,6°С и составила 20,6°С. Влажность воздуха в среднем составила 78,5%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 736 – 760 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 20,6 | 29,3 | 10,4 | 78 | 96 | 52 | 752 | 760 | 736 |

В июле преобладало северо-западное направление ветра – 30 %. При этом средняя скорость ветра составила 2,5 м/сек. Максимальная скорость ветра – 4,5 м/сек была зафиксирована  по северо-западному  направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,5 м/сек. характеризуется также северо-западным направлением.

Рисунок 1                                                                Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид. В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение июля 2008 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,67 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,81 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,89 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,70 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………0,59 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,24 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,07 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в июле высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,62-2,72 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В июле 2008 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,80-0,81 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,51-0,88 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,89 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,23-0,24 ПДКс.с.

Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в июле 2008 года оценивается как повышенный.

И.о. директора МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                                                     О.В. Соколова

Заведующий ЛМЗОС                                                                                                           Т.Е. Челомбитько