Экологическая ситуация по г. Сургуту в августе 2008 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в июле была ниже, чем в этот же период прошлого года на 0,5°С и составила 15,3°С. Влажность воздуха в среднем составила 85%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 741 – 761 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 15,3 | 23,0 | 8,2 | 85 | 98 | 63 | 751 | 761 | 741 |

В августе преобладало западное направление ветра – 28 %. При этом средняя скорость ветра составила 2,1 м/сек. Максимальная скорость ветра – 4,8 м/сек была зафиксирована также  по западному  направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,2 м/сек. характеризуется северо-западным направлением.

Рисунок 1                                                                Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид. В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение августа 2008 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,92 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,81 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,61 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,73 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………0,64 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,22 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,06 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в августе высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,85-2,98 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В августе 2008 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,80-0,82 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,62-0,84 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,61 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,21-0,22 ПДКс.с.

Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в августе 2008 года оценивается как повышенный.

Директор МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                                                                          Ю.Н. Ясаков