Экологическая ситуация по г. Сургуту

в сентябре месяце 2008 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в сентябре была выше, чем в этот же период прошлого года на 0,4°С и составила 8,4°С. Влажность воздуха в среднем составила 88%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 746 – 768 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 8,4 | 24,9 | 1,2 | 88 | 98 | 63 | 756 | 768 | 746 |

В сентябре преобладало северо-западное направление ветра – 41 %. При этом средняя скорость ветра составила 2,0 м/сек. Максимальная скорость ветра – 5,6 м/сек была зафиксирована также  по северо-западному  направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,9 м/сек. характеризуется южным направлением.

Рисунок 1                                                                Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид. В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение сентября 2008 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,29 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,76 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,85 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,82 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………0,63 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,21 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,07 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в сентябре высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,16-2,42 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В сентябре 2008 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,69-0,82 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,68-0,95 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,82-0,87 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,20-0,21 ПДКс.с.

Суммарный уровень загрязнения атмосферы города в сентябре 2008 года оценивается как повышенный.

Директор МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                                                              Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                                                                           Т.Е. Челомбитько