Экологическая ситуация по г. Сургуту

в апреле месяце 2009 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в апреле составила 2,1°С, что на 9,0°С выше чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 61%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 735 – 769 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 2,1 | 15,4 | -13,2 | 61 | 97 | 38 | 753 | 769 | 735 |

В апреле преобладало юго-восточное (33,9%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 2,0 м/сек. Максимальная скорость ветра – 5,2 м/сек была зафиксирована  по северо-западному  направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,7 м/сек характеризуется северо-западным направлением.

Рисунок 1                                                                  Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение апреля 2009 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 1,88 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,73 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,51 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,69 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,47 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,30 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,06 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в апреле высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 1,85-1,9 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В апреле 2009 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,66-0,79 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,64-0,74 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,50-0,51 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,29-0,30 ПДКс.с.

Директор  МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                        Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                                     Т.Е. Челомбитько