Экологическая ситуация по г. Сургуту

в мае месяце 2009 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в мае составила 7,9°С, что на 0,1°С ниже чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 55%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 746 – 764 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 7,9 | 23,2 | -7,0 | 55 | 93 | 30 | 755 | 764 | 746 |

В мае преобладало северо-западное (34,3%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 2,8 м/сек. Максимальная скорость ветра – 5,1 м/сек была зафиксирована  по северо-восточному  направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,9 м/сек характеризуется северо-восточным направлением.

Рисунок 1                                                                  Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение мая 2009 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,19 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,64 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,54 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,78 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,47 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,28 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в мае высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,06-2,31 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В мае 2009 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,60-0,68 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,75-0,80 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,51-0,57 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,26-0,30 ПДКс.с.

И.о. директора  МУ «УЛПХ и ЭБ»                                              О.В. Соколова

Заведующий ЛМЗОС                                                                     Т.Е. Челомбитько