Экологическая ситуация по г. Сургуту

в июле месяце 2009 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в июле составила 19,5°С, что на 1,2°С ниже чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 77 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 743 – 758 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 19,5 | 32,0 | 8,0 | 77 | 99 | 49 | 751 | 758 | 743 |

В июле преобладали северное и северо-западное (20,6%) направления ветра, при этом средняя скорость ветра составила 4,1 м/сек и 4,5 м/сек соответственно. Максимальная скорость ветра – 9 м/сек была зафиксирована  по  северо-западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 4,5 м/сек характеризуется  северо-западным направлением.

Рисунок 1                                                                  Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение июля 2009 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,46 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,57 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,62 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,45 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,33 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,74 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,04 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в июле высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,42-2,49 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В июле 2009 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,51-0,62 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,39-0,51 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,59-0,65 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,73-0,74 ПДКс.с.

Директор  МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                        Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                                     Т.Е. Челомбитько