Экологическая ситуация по г. Сургуту

в августе месяце 2009 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в августе составила 18,8°С, что на 3,5°С выше чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 85 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 744 – 762 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 18,8 | 26,4 | 5,0 | 85 | 98 | 53 | 755 | 762 | 744 |

В августе преобладало восточное (24,4%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 2,6 м/сек. Максимальная скорость ветра –          6 м/сек была зафиксирована  по  северо-восточному, северному и юго-западному направлениям. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 4,5 м/сек характеризуется  северо-восточным направлением.

Рисунок 1                                                        Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение августа 2009 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 1,80 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,72 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,50 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,42 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,27 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,68 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в августе высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 1,75-1,84 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В августе 2009 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,69-0,75 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,35-0,49 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,49-0,50 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,67-0,68 ПДКс.с.

Директор  МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                        Ю.Н. Ясаков

И.о. заведующего ЛМЗОС                                                             О.А. Кучина