Экологическая ситуация по г. Сургуту

в декабре месяце 2009 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в декабре составила –24,9°С, что на 11,9°С ниже чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 78 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 741 – 778 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| -24,9 | 0,8 | 38,6 | 78 | 99 | 63 | 760 | 778 | 741 |

В декабре преобладало юго-восточное (25,7%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 1,3м/сек. Максимальная скорость ветра –          4,4 м/сек была зафиксирована  по  северному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,8 м/сек характеризуется северо-западным направлением.

Рисунок 1                                                                  Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение декабря 2009 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,99 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,78 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,54 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,47 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,34 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,48 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,08 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в декабре высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,93-3,05 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В декабре 2009 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,77-0,78 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,42-0,52 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,52-0,55 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,44-0,52 ПДКс.с.

Директор  МУ «УЛПХ и ЭБ»                                                       Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                                    Т.Е. Челомбитько