Экологическая ситуация по г. Сургуту

в феврале месяце 2010 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МАУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в феврале составила –23,8°С, что на 1,3°С ниже чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 75 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 744 – 787 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| -23,8 | -10,6 | -34,9 | 78 | 92 | 65 | 767 | 787 | 735 |

В феврале преобладало юго-восточное (23,2%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 0,9 м/сек. Максимальная скорость ветра –          4,0 м/сек была зафиксирована  по  западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 1,9 м/сек характеризуется западным и северным направлениями.

Рисунок 1                                                               Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение февраля 2010 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,41 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,98 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,58 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,93 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,55 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,46 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в феврале высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 2,33-2,48 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В феврале 2010 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,94-1,02 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,86-0,99 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,57-0,59 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,44-0,47 ПДКс.с.

Директор  МАУ «УЛПХ и ЭБ»                                                   Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                                    Т.Е. Челомбитько