Экологическая ситуация по г. Сургуту

в апреле месяце 2010 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МАУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории. Срок действия аттестата аккредитации до 14 июня 2011 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в апреле составила 1,2°С, что на 0,9°С ниже чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 65%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 739 – 778 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 1,2 | 19,8 | -19,0 | 65 | 98 | 33 | 761 | 778 | 739 |

В апреле преобладало северо-восточное (24,3%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 2,0 м/сек. Максимальная скорость ветра –          4,3 м/сек была зафиксирована  по  северо-западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,6 м/сек характеризуется северным направлением.

Рисунок 1                                                               Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений и маршрутного контроля в  течение апреля 2010 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 1,86 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,84 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,60 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,81 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,35 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,49 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в апреле высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. На стационарных постах наблюдения концентрация  формальдегида составила 1,76-1,93 ПДКс.с.; в Восточной промзоне–1,88 ПДКс.с.; в поселке Кедровый-1,74 ПДКс.с.; в поселке Звездный–1,85 ПДКс.с.; 25 микрорайоне-2,00 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В апреле 2010 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,79-0,88 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,71-0,95 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц во всех контролируемых точках не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,57-0,62 ПДКс.с.

В апреле месяце среднесуточная концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,26-0,79 ПДКс.с.

И.о. директора  МАУ «УЛПХ и ЭБ»                                          О.В. Соколова

Заведующий ЛМЗОС                                                                    Т.Е. Челомбитько