Экологическая ситуация по г. Сургуту

в мае месяце 2010 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МАУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории. Срок действия аттестата аккредитации до 14 июня 2011 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в мае составила 5,9°С, что на 2,0°С ниже чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 66%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 748 – 770 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 5,9 | 17,6 | -2,2 | 66 | 96 | 33 | 759 | 770 | 748 |

В мае преобладало северо-западное (32,9%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 3,2 м/сек. Максимальная скорость ветра –          5,7 м/сек была зафиксирована  по  северо-западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 3,2 м/сек характеризуется северо-западным направлением.

Рисунок 1                                                               Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений и маршрутного контроля в  течение мая 2010 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 1,91 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,63 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,58 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,83 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,31 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,48 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в мае высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. На стационарных постах наблюдения концентрация  формальдегида составила 1,80-2,02 ПДКс.с.; в Восточной промзоне–1,87 ПДКс.с.; в поселке Кедровый-1,85 ПДКс.с.; в поселке Звездный–1,92 ПДКс.с.; 25 микрорайоне-1,97 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В мае 2010 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,60-0,66 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,70-0,90 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц во всех контролируемых точках не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,54-0,61 ПДКс.с.

В мае месяце среднесуточная концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,23-0,81 ПДКс.с.

Директор  МАУ «УЛПХ и ЭБ»                                                   Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                                    Т.Е. Челомбитько