Экологическая ситуация по г. Сургуту

в июне месяце 2010 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МАУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU . 0001 . 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории. Срок действия аттестата аккредитации до 14 июня 2011 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в июне составила 15,5°С, что на 0,5°С выше, чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 60%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 738 – 762 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 15,5 | 26,2 | 6,6 | 60 | 96 | 30 | 753 | 762 | 738 |

В июне преобладало северо-западное (38,1%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 2,7 м/сек. Максимальная скорость ветра –          5,1 м/сек была зафиксирована  по  северному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,7 м/сек характеризуется северо-западным направлением.

Рисунок 1                                                               Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений и маршрутного контроля в  течение июня 2010 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 2,20 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,82 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,53 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,68 ПДКс.с.

- Оксид азота…………………………...0,28 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,52 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,04 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в июне высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. На стационарных постах наблюдения концентрация  формальдегида составила 1,83-2,00 ПДКс.с.; в Восточной промзоне–2,44 ПДКс.с.; в поселке Кедровый-2,13 ПДКс.с.; в поселке Звездный–2,24 ПДКс.с.; 25 микрорайоне-2,53 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В июне 2010 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,79-0,85 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,73-0,89 ПДКс.с.

В течение месяца концентрация взвешенных частиц во всех контролируемых точках не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,48-0,57 ПДКс.с.

В июне месяце среднесуточная концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,23-0,82 ПДКс.с.

Директор  МАУ «УЛПХ и ЭБ»                                                   Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                                    Т.Е. Челомбитько