Приложение

к  решению Думы  города  Сургута

№  _____       от   ________

# Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  на  территории муниципального  образования  городской  округ  город  Сургут

I. Нормативы  планировочной  организации  территорий

1. Нормативы плотности населения территорий (количество человек на гектар территории):

1) при проектировании жилой застройки расчетную плотность населения на территории жилого района или микрорайона (количество человек на гектар территории) следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 1 приложения;

2) показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует принимать не более приведенных в таблице 2 приложения.

2. Иные  нормативы планировочной организации территорий:

1) между длинными сторонами жилых зданий высотой 1 - 3 этажа следует принимать расстояние (в метрах) не менее 15 м, а высотой 4 этажа и выше - не менее 20 м; между длинной стороной жилого здания и торцом жилого здания с окнами из жилых комнат, для такой же этажности, следует принимать расстояние не менее 10 м;

2) площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений следует принимать не менее 6 квадратных метров на 1 человека, проживающего на территории микрорайона (квартала);

3)  минимально допустимые размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории жилой застройки, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 3 приложения;

4) площадки для хозяйственных целей, в том числе площадки для мусоросборников (таблица 3 приложения), следует располагать не далее 100 метров от наиболее удаленного входа в жилое здание;

5)  расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой (таблица 3 приложения) следует принимать не менее 20 метров;

6)  при проектировании жилой застройки следует обеспечивать территорию жилой застройки и жилые дома  мероприятиями по доступности и приспособленности для инвалидов и маломобильных групп населения;

7)  нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (в гектарах), также в квадратных метрах, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 4 приложения;

8) нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования (мест на 1000 человек), также в иных единицах измерения, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 5 приложения;

9) нормативы обеспеченности объектами торговли и питания (квадратных метров торговой площади на 1000 человек, мест на 1000 человек) следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 6 приложения;

10) нормативы обеспеченности объектами культуры (мест на 1000 человек), также в иных единицах измерения, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 7 приложения;

11) нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения (количество на 1000 человек), также в иных единицах измерения, следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 8 приложения.

II. Нормативы  в  сфере  социального  и  коммунально-бытового  обеспечения:

1. Нормативы обеспеченности объектами спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 9 приложения.

2.  Нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления, проектными организациями, кредитно-финансовыми учреждениями и предприятиями связи следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице 10 приложения.

3.  Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 11 приложения.

4.  Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения следует принимать не менее 50 метров.

5.  Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения следует принимать не менее 100 метров.

- III. Нормативы в сфере транспортного обслуживания

1. Нормативы обеспеченности объектами для хранения и обслуживания транспортных средств (машино-мест на 1000 человек):

1) уровень автомобилизации легковыми автомобилями следует принимать не менее 420 машин на 1000 человек;

2)  общую обеспеченность автостоянками открытого и закрытого типа, гаражами следует принимать не менее 100 процентов расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей;

- на территории  жилой застройки автостоянки открытого типа для временного хранения легковых автомобилей следует принимать из расчета - на 1 квартиру  - 1 машиноместо;

- нормы расчета стоянок   для   временного хранения легковых автомобилей

при общественных объектах следует принимать в границах участка, предоставляемого для данного объекта в соответствии со значениями, приведенными в таблице 12 приложения.

- IV. Нормативы в сфере инженерного оборудования, инженерной подготовки и защиты территорий

1. Нормативы обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения (в кубических метрах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов:

1) тепла на горячее водоснабжение (подогрев) - 160000 килокалорий в месяц на 1 человека;

2) воды на холодное водоснабжение и водоотведение:

для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, - 56,575 м3/год на 1 человека;

для зданий, оборудованных водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения, - 63,875 м3/год на 1 человека;

для зданий, не обустроенных внутренней канализацией, - 27,74 м3/год на 1 человека;

неучтенные расходы - 15,33 м3/год на 1 человека.

2. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения (в килокалориях на отопление одного квадратного метра площади в год) следует принимать, исходя из расходов на отопление 192000 Ккал/год на 1 м2 общей площади жилого помещения.

3. Нормативы обеспеченности объектами газоснабжения (в кубических метрах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов газа:

1) на приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании:

при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения - 114 м3/год на 1 человека;

при наличии централизованного отопления и газового водонагревателя - 397,2 м3/год на 1 человека;

при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения - 170,4 м3/год на 1 человека;

2) на отопление помещений (среднегодовая норма) - 37,2 кубических метра на 1 квадратный метр общей площади помещений в год.

4. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения (в киловатт-часах на одного человека в год) следует принимать, исходя из расходов электроэнергии:

а) для городских населенных пунктов (без кондиционеров):

1) для зданий, не оборудованных стационарными электроплитами, - 1750 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки - 5200 кВт x ч./год на 1 человека;

2) для зданий, оборудованных стационарными электроплитами (100% охвата), - 2200 кВт x ч./год на 1 человека, при использовании максимума электрической нагрузки - 5300 кВт x ч./год на 1 человека.

5. Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки (в килограммах бытовых отходов на одного человека в год) следует принимать, исходя из объемов бытовых отходов:

1) твердых бытовых отходов:

для проживающих в муниципальном жилом фонде - 320 кг/чел. в год;

для проживающих в индивидуальном жилом фонде - 480 кг/чел. в год;

2) общее количество бытовых отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий - 600 кг/чел. в год;

3) нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 процентов от объема твердых бытовых отходов.

6. Иные расчетные показатели в сфере инженерного оборудования:

1) размеры земельных участков (в гектарах) для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110 - 220 киловольт, следует принимать не более 0,8 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные - не более 0,1 га;

2) расстояние от отдельно-стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 киловольт при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000 киловольт на ампер следует принимать: до окон жилых домов и общественных зданий не менее 10 метров; до зданий лечебно-профилактических учреждений не менее 15 метров;

3)  минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 метров водяного столба;

4) отдельно-стоящие газораспределительные пункты (далее - ГРП) в кварталах следует размещать на расстоянии (в метрах) в свету от зданий и сооружений не менее: при давлении газа (в Мегапаскалях, в килограммах сил на квадратный сантиметр) на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2) - 10 м; при давлении газа на вводе ГРП свыше 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2) - 15 м;

5) нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет.

- Приложение

- к местным нормативам

- Таблица 1

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории жилого района, микрорайона, человек на гектар территории |
| --- | --- |
| Высокая | 420 |
| Средняя | 350 |
| Низкая | 200 |

- Таблица 2

| Тип жилой застройки | Коэффи- циент "брутто" | Коэффи- циент "нетто" | Коэффи- циент зас- тройки Кз, в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажная (9 этажей и выше) | 0,8 | 1,0 | 15 |
| Среднеэтажная (4 - 8 этажей) | 0,7 | 0,9 | 20 |

- Таблица 3

| Площадки, размещаемые на территории жилой застройки | Минимальный расчетный размер площадки, квадратных метров на 1 человека, проживающего на территории микрорайона (квартала) | Минимально допустимый размер одной площадки, квадратных метров | Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий, метров |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,5 | 100 | 10 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1 | 25 | 40 |

- Таблица 4

| Наименование объекта | Норматив площади территории для размещения объекта, в гектарах, в квадратных метрах |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Учебно-воспитательные учреждения |  |
| Детские дошкольные учреждения | на 1 место для учреждений вместимостью: до 100 мест - 40 м2; свыше 100 мест - 35 м2; размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: для детей ясельного возраста - 7,2 м2; для детей дошкольного возраста - 9,0 м2 |
| Общеобразовательные школы | на 1 место при вместимости учреждений, учащихся: от 40 до 400 - 70 м2; от 400 до 500 - 60 м2; от 500 до 600 - 50 м2; от 600 до 800 - 40 м2; от 800 до 1100 - 33 м2; от 1100 до 1500 - 21 м2; от 1500 до 2000 - 17 м2; свыше 2000 - 16 м2 |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |
| Аптеки | на объект, для аптек: I - II группы - 0,3 га; III - V группы - 0,25 га; VI - VIII группы - 0,2 га или встроенные |
| 3. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в застройке | 0,7 га на 1000 человек |
| Плоскостные сооружения | 1950 м2 на 1000 человек |
| 4. Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |
| Магазины | на 100 м2 торговой площади, при торговой площади: до 20 м2 - 0,05 га на объект; свыше 20 м2 до 50 м2 - 0,04 га на объект; свыше 50 м2 до 100 м2 - 0,03 га на объект; свыше 100 м2 до 500 м2 - 0,03 га; свыше 500 м2 - 0,02 га; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,2 га на объект |
| Предприятия общественного питания | на 100 мест, при числе мест: до 100 мест - 0,2 га на объект; от 100 до 150 - 0,15 га; свыше 150 - 0,1 га |
| 5. Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |
| Прачечные | прачечные самообслуживания - 0,1 га на объект; фабрики-прачечные - 0,5 га на объект |
| Химчистки | химчистки самообслуживания - 0,1 га на объект; фабрики-химчистки - 0,5 га на объект |
| Бани | 0,2 га на объект |
| Предприятия бытового обслуживания | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: от 10 до 50 - 0,1 га; свыше 50 до 150 - 0,05 га; свыше 150 - 0,03 га; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,15 га на объект |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | 0,5 га на объект |
| 6. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| Отделения банков | 0,2 га на объект - при 2 операционных кассах; 0,5 га на объект - при 7 операционных кассах; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,1 га на объект |
| Организации и учреждения управления | в зависимости от этажности здания, в м2 на одного сотрудника: 2 - 3 этажа - 40 м2; 4 - 8 этажей - 30 м2; 9 - 12 этажей - 12 м2 |
| Отделения связи | отделения связи в жилой застройке, га на объект, для обслуживаемого населения в тысячах человек: до 9 тыс. чел. - 0,07 га; от 9 до 18 тыс. чел. - 0,09 га; от 18 до 25 тыс. чел. - 0,11 га; в зоне малоэтажной жилой застройки - 0,1 га на объект |
| 7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | 0,3 га на объект |

- Таблица 5

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест на 100 детей дошкольного возраста | устанавливается исходя из охвата детскими учреждениями 85% детей дошкольного возраста, в том числе учреждениями: общего типа - 70% детей; специализированного назначения - 3% детей; оздоровительного назначения - 12% детей; в зоне малоэтажной жилой застройки в городах устанавливается исходя из охвата детскими учреждениями 50% детей дошкольного возраста; вместимость детских дошкольных учреждений следует принимать не более 350 мест; пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома - не более 150 мест |
| Общеобразовательные школы | мест на 1000 человек | устанавливается исходя из обеспеченности основным общим образованием 90% детей; средним (полным) общим образованием 90% детей; при обучении во вторую смену - 10% детей |
| Учреждения дополнительного образования детей | место, объект | устанавливается исходя из охвата учреждениями 40% от общего числа школьников, в том числе по видам: центр внешкольной работы - 5%; центр туризма - 3%; детская и юношеская спортивная школа - 20%; детская школа искусств, школа эстетического образования - 12% школьников 1 - 9 классов; |

- Таблица 6

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | квадратных метров торговой площади на 1000 человек | 350 |
| продовольственных товаров |  |  |
| непродовольственных товаров |  |  |
| Предприятия общественного питания | мест на 1000 человек | 40 |
| Магазины кулинарии | квадратных метров торговой площади на 1000 человек | 4 |

- Таблица 7

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке | квадратных метров площади пола на 1000 человек | 50 |
| Клубы, дома культуры | посетительских мест на 1000 человек | 20 |
| Дискотеки | квадратных метров площади пола на 1000 человек | 6 |
| Залы аттракционов |  | 3 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест на 1000 человек | 6 |

- Таблица 8

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Прачечные, в том числе: | килограмм белья в смену на 1000 человек | 120 (10) |
| прачечные самообслуживания |  | 10 (10) |
| фабрики-прачечные |  | 110 |
| Химчистки, в том числе: | килограмм вещей в смену на 1000 человек | 11,4 (4,0) |
| химчистки самообслуживания |  | 4,0 (4,0) |
| фабрики-химчистки |  | 7,4 |
| Бани | мест на 1000 человек | 5 |
| Предприятия бытового обслуживания, в том числе: | рабочих мест на 1000 человек | 9 (2) |
| непосредственного обслуживания населения (в зоне малоэтажной жилой застройки) |  | 5 (2) |
| производственные предприятия централизованного выполнения заказов |  | 4 |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20000 человек |
| Гостиницы | мест на 1000 человек | 10 мест |
| Общественные уборные | приборов на 1000 человек | 1 + 1 оборудованный для использования инвалидами |

--------------------------------

<*> В скобках приведены минимальные расчетные показатели для расчета предприятий местного значения, расположенных в микрорайонах (кварталах).

- Таблица 9

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в застройке | квадратных метров общей площади на 1000 человек | 70 |
| Спортивные залы общего пользования |  | 350 |
| Плоскостные сооружения |  | 1950 |
| Крытые бассейны общего пользования | квадратных метров зеркала воды на 1000 человек | 75 |

- Таблица 10

| Наименование объектов | Единица измерения | Норматив обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Отделения банков | операционных касс | 1 на 30 тысяч человек |
| Отделения связи | объект | 1 на 10 тысяч человек |

- Таблица 11

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, метров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий обще- образо- вательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | в соответствии с техническими регламентами |  |
| Учреждения здравоохранения: |  |  |  |
| больничные корпуса | 30 |  |  |
| поликлиники | 15 |  |  |

- Таблица 12

| Наименование объектов |  | Единица измерения, мест парковки на показатель | Норма расчета авто- стоянок, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Учреждения управления, кредитно- финансовые и юридические учреждения |  | на 100 работников | 50 |
| Научные и проектные организации |  | на 100 работников, учащихся, студентов очной формы обучения | 40 |
| Средние специальные и высшие учебные заведения |  | на 100 работников, учащихся, студентов очной формы обучения | 40 |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями |  | на 100 коек | 20 |
| Поликлиники |  | на 100 посещений в смену |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы и спортивные сооружения |  | на 100 мест | 30 |
| Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки |  | на 100 мест или единовременных посетителей | 30 |
| Театры, цирки, концертные залы, выставки |  |  |  |
| Торговые центры, магазины с торговой площадью, квадратных метров: | до 200 | на 100 квадратных метров торговой площади | 10 |
|  | 200 и более |  | 15 |
| Рыночные комплексы |  | на 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания |  | на 100 мест | 30 |
| Гостиницы |  |  | высшего разряда - 15; прочие - 8 |
| Парки |  | на 100 единовременных посетителей | 15 |
| Вокзалы всех видов транспорта |  | На 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 40 |
| Дома и базы отдыха, санатории |  | На 100 отдыхающих и персонал | 15 |