Экологическая ситуация по г. Сургуту

в октябре месяце 2010 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МАУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории №РОСС RU. 0001. 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.  Срок действия аттестата аккредитации до 14 июня 2011 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в городе Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в октябре составила 3,8°С, что на 2,3°С выше, чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 79%. Атмосферное давление в течение месяца  колебалось в пределах 742-765 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 3,8 | 10,0 | -1,8 | 79 | 100 | 44 | 756 | 765 | 742 |

В октябре преобладало юго-восточное направление ветра – 29%, при этом средняя  скорость  ветра  составила  1,6 м/сек.  Максимальная  скорость  ветра    4,0 м/сек была зафиксирована по западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,0 м/сек характеризуется так же западным направлением.

РОЗА ВЕТРОВ                                                                          РОЗА ВЕТРОВ                                  по повторяемости направлений, %                                                  по скорости, м/сек

26,7

2,7

5,3

1,3

29,3

4,0

12,0

18,7

0,0

10,0

20,0

30,0

С

С-В

В

Ю-В

Ю

Ю-З

З

С-З

1,1

1,6

1,3

1,5

2,0

1,6

1,3

1,8

0,0

1,0

2,0

3,0

С

С-В

В

Ю-В

Ю

Ю-З

З

С-З

Рисунок 1                                                                                     Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений и маршрутному контролю в течение октября 2010 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 1,69 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,76 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,56 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,97 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………0,20 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,23 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в октябре оставалось высоким загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировалось на протяжении всего месяца. На стационарных постах наблюдения концентрация формальдегида составила 1,32-1,88 ПДКс.с.; в поселке Звездный – 1,63 ПДКс.с. ; в поселке Кедровый – 1,68 ПДКс.с.; в 25 микрорайоне – 1,76 ПДКс.с.; в Восточной промзоне – 1,87 ПДКс.с..

В октябре наблюдалось превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации по диоксиду азота  в поселке Звездный – 1,04 ПДКс.с. и в Восточной промзоне – 1,36 ПДКс.с..

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В октябре 2010 года среднесуточная концентрация фенола составила 0,71-0,81 ПДКс.с..

Среднесуточная концентрация взвешенных веществ  на стационарных постах наблюдения составила 0,50-0,55 ПДКс.с.; по маршрутному контролю 0,49-0,71 ПДКс.с..

В  октябре месяце среднесуточная концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,16-0,29 ПДКс.с..

И.о директора МУ «УЛПХ и ЭБ»                                О.В. Соколова

Заведующий ЛМЗОС                                                     И.Р. Кравчук