Экологическая ситуация по г.Сургуту

в ноябре месяце 2010 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МАУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории №РОСС RU. 0001. 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.  Срок действия аттестата аккредитации до 14 июня 2011 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в городе Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в ноябре составила -7,9°С, что на 5,2°С выше, чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 86%. Атмосферное давление в течение месяца  колебалось в пределах 730-771 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| -7,9 | 6,5 | -29,6 | 86 | 99 | 74 | 753 | 771 | 730 |

В ноябре преобладало западное направление ветра – 21,9%, при этом средняя  скорость  ветра  составила  2,5 м/сек.  Максимальная  скорость  ветра    5,7 м/сек была зафиксирована так же по западному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 2,5 м/сек характеризуется западным и восточным   направлениями.

Рисунок 1                                                                                         Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений в течение ноября 2010 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид……………………….. 1,69 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….. 0,94 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………......... 0,63 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………..  0,55 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………0,33 ПДКс.с.

- Оксид углерода……………………… 0,21 ПДКс.с.

- Диоксид серы ……………………….. 0,05 ПДКс.с.

По данным стационарных наблюдений в ноябре оставалось высоким загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировалось на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация формальдегида составила 1,31-2,07 ПДКс.с..

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В ноябре 2010 года среднесуточная концентрация диоксида азота составила 0,75-1,12 ПДКс.с..

Среднесуточная концентрация фенола составила 0,54-0,55 ПДКс.с..

В течение месяца концентрация взвешенных частиц на стационарных постах наблюдения не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,60-0,66 ПДКс.с..

В  ноябре месяце среднесуточная концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,20-0,21 ПДКс.с..

Директор МУ «УЛПХ и ЭБ»                                        Ю.Н. Ясаков

Заведующий ЛМЗОС                                                     И.Р. Кравчук

Исп. Е.А.Клабукова

тел. 25-94-13