МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 26 апреля 2011 года

№ 30-V ДГ

О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии с частью 3 статьи 8 и частью 6 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                   (в редакции от 20.03.2011), Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

# 1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут согласно приложению.

# 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на случаи, когда проектная документация на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства была разработана и согласована в установленном порядке после вступления в силу настоящего решения.

Глава города									   Д.В. Попов

«04» мая 2011 г.

Приложение

к решению Думы города

от 04.05.2011 № 30-V ДГ

Местные нормативы градостроительного проектирования

на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Статья 1. Область применения и назначение

Местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее – местные нормативы градостроительного проектирования) следует применять при корректировке генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут, разработке документации по планировке территории городского округа. Проектная документация объектов капитального строительства должна разрабатываться в соответствии с требованиями технических регламентов и иных нормативов и правил, обязательных для применения, с учётом настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Сургут. К отношениям, не урегулированным местными нормативами градостроительного проектирования, применяется законодательство Российской Федерации и автономного округа.

- Статья 2. Минимальные расчётные показатели

Минимальные расчётные показатели необходимы для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории муниципального образования городской округ город Сургут и соответствуют региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждённым приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 № 31-нп, за исключением нормативов в сфере транспортного обслуживания.

- Статья 3. Нормативы градостроительного проектирования в сфере транспортного обслуживания

Нормативы обеспеченности объектами для хранения транспортных средств:

1) система стоянок и гаражей для хранения индивидуальных транспортных средств обеспечивается размещением планируемого количества автотранспорта при расчётной автомобилизации не менее 420-ти машин на 1000 жителей;

2) общую обеспеченность автостоянками открытого и закрытого типа, гаражами следует принимать не менее 100-а процентов расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей;

3) на территории жилой застройки общее количество автостоянок всех типов для временного хранения легковых автомобилей следует принимать из расчёта: 1 квартира – 1 машиноместо;

4) нормы расчёта стоянок для временного хранения легковых автомобилей при общественных объектах для сотрудников и посетителей следует принимать в границах участка, предоставленного для данного объекта в соответствии со значениями, приведёнными в таблице 1;

5) допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми микрорайонами и кварталами;

6) обеспеченность автостоянками всех типов для временного хранения автомобилей жителей жилых домов устанавливается не менее 50-ти процентов от расчётного количества машиномест на 1 квартиру, обеспеченность автостоянками всех типов для временного хранения автомобилей сотрудников и посетителей общественных объектов устанавливается не менее 80-ти процентов от расчётного количества мест на автостоянке. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150-ти метров, с учётом фактической и планируемой обеспеченностью местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала).

Нормы расчёта стоянок для временного хранения легковых автомобилей

при общественных объектах для сотрудников и посетителей

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения (мест парковки на показатель) | Норма расчёта авто-стоянок (мест) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения | На 100 работников | 50 |
| 2. | Научные и проектные организации | На 100 работников, учащихся, студентов очной формы обучения | 40 |
| 3. | Средние специальные и высшие учебные заведения | На 100 работников, учащихся, студентов очной формы обучения | 40 |
| 4. | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | На 100 коек | 20 |
| 5. | Поликлиники | На 100 посещений в смену | 20 |
| 6. | Универсальные спортивно-зрелищные залы и спортивные сооружения | На 100 мест | 30 |
| 7. | Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки | На 100 мест или единовременных посетителей | 30 |
| 8. | Театры, цирки, концертные залы, выставки | На 100 мест или единовременных посетителей | 30 |
| 9. | Торговые центры, магазины с торговой площадью до 200 кв. метров | На 100 кв. метров торговой площади | 10 |
| 10. | Торговые центры, магазины с торговой площадью 200 и более кв. метров | На 100 кв. метров торговой площади | 15 |
| 11. | Рыночные комплексы | На 50 торговых мест | 25 |
| 12. | Предприятия общественного питания | На 100 мест | 30 |
| 13. | Гостиницы | На 100 мест | Высшего разряда – 15; прочие – 8 |
| 14. | Парки | На 100 единовременных посетителей | 15 |
| 15. | Вокзалы всех видов транспорта | На 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 40 |
| 16. | Дома и базы отдыха, санатории | На 100 отдыхающих и персонал | 15 |