Экологическая ситуация по городу Сургуту

в июне месяце 2011 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МБУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории № РОСС RU. 0001. 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в              г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в июне составила +21,2°С, что на 5,7°С выше чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 58 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 735 – 758 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| +21,2 | 33,6 | 7,1 | 58 | 95 | 25 | 750 | 758 | 735 |

В июне преобладало северо-восточное  (40 %) направление ветра (рис.1), при этом средняя скорость ветра составила 3,1 м/сек (рис.2). Максимальная скорость ветра – 6 м/сек была зафиксирована по северному направлению. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 3,1 м/сек  характеризуется северо-восточным  направлением ветра.

РОЗА ВЕТРОВ

по повторяемости направлений, %

10,0

7,1

1,4

7,2

4,3

15,7

40,0

14,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

С

С-В

В

Ю-В

Ю

Ю-З

З

С-З

РОЗА ВЕТРОВ

по скорости ветра, м/сек

2,9

3,1

1,7

0,8

2,0

1,3

2,0

1,3

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

С

С-В

В

Ю-В

Ю

Ю=З

З

С-З

Рисунок 1

Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха города Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений и маршрутному контролю в течение июня 2011 года среднемесячные концентрации загрязняющих веществ составили:

- Формальдегид………………………… 2,02 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………........... 0,68 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….... 0,54 ПДКс.с.

- Фенол …………………………………..0,53 ПДКс.с.

- Оксид углерода………………….……. 0,25 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………. 0,22 ПДКс.с.

- Диоксид серы …………………………. 0,03 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в июне высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. На стационарных постах наблюдения концентрация формальдегида составила 1,14-2,05 ПДКс.с; в Восточной промзоне – 2,09 ПДКс.с; в поселке Кедровый – 2,11 ПДКс.с; в поселке Звездный – 2,26 ПДКс.с; в 25 микрорайоне – 2,45 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В июне 2011 года среднесуточная концентрация фенола составила  0,47-0,59 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация оксида азота составила 0,12-0,31 ПДКс.с, диоксида азота – 0,40-0,85 ПДКс.с..

В течение месяца концентрация взвешенных частиц в точках контроля не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,61-0,75 ПДКс.с..

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,17-0,36 ПДКс.с..

Директор  МБУ «УЛПХ и ЭБ»                                                        Ю.Н. Ясаков

Руководитель группы ЛМЗОС                                                         И.Р. Кравчук