Экологическая ситуация по г. Сургуту

в августе месяце 2011 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МБУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории №РОСС RU. 0001. 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории. Срок действия аттестата аккредитации до 18 июля 2016 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в                  г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в августе  составила +13,8°С, что на 1,7°С ниже чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 74 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 742 – 760 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| +13,8 | +28,0 | +5,8 | 74 | 97 | 43 | 751 | 760 | 742 |

В августе преобладало северо-западное  (34,6%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 2,5 м/сек, она же является и наибольшей среднемесячной скоростью. Максимальная скорость ветра – 6,3 м/сек была зафиксирована так же по северо-западному направлению.

Рисунок 1                                                         Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений и маршрутному контролю в течение августа 2011 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид…………………………1,85 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………........... 0,61 ПДКс.с.

- Фенол …………………………………..0,61 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………. 0,39 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….... 0,35 ПДКс.с.

- Оксид углерода………………….……. 0,24 ПДКс.с.

- Диоксид серы …………………………. 0,03 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в августе высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 1,21-2,33 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В августе 2011 года среднесуточная концентрация фенола составила  0,53-0,69 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация оксида азота составила 0,24-0,55 ПДКс.с, диоксида азота – 0,24-0,41 ПДКс.с..

В течение месяца концентрация взвешенных частиц в точках контроля не превышала предельно допустимую концентрацию и составила 0,56-0,72 ПДКс.с..

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,17-0,32 ПДКс.с..

И.о. директора

МБУ «УЛПХ и ЭБ»                                                                                       О.В.Соколова

Ведущий инженер ЛМЗОС                                                                        Е.А. Клабукова

Исп. Е.А.Клабукова

тел.25-94-13