Экологическая ситуация по г. Сургуту

в сентябре месяце 2011 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды МБУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории №РОСС RU. 0001. 511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории. Срок действия аттестата аккредитации до 18 июля 2016 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в                  г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в сентябре  составила +12,5°С, что на 5,7°С выше чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 67 %. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 747 – 768 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| +12,5 | +22,0 | +5,0 | 67 | 97 | 35 | 757 | 768 | 747 |

В сентябре преобладало юго-восточное  (37,5%) направление ветра, при этом средняя скорость ветра составила 1,3 м/сек. Максимальная скорость ветра –           4,4 м/сек была зафиксирована по северо-западному и северо-восточному направлениям. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 3,2 м/сек характеризуется северо-западным направлением ветра.

Рисунок 1                                                         Рисунок 2

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений и маршрутному контролю в течение сентября 2011 года зафиксированы следующие концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид…………………………1,98 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………........... 1,02 ПДКс.с.

- Фенол …………………………………..0,69 ПДКс.с.

- Диоксид азота……………………….... 0,47 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………. 0,39 ПДКс.с.

- Оксид углерода………………….……. 0,23 ПДКс.с.

- Диоксид серы …………………………. 0,03 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в сентябре высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация  формальдегида составила 1,13-2,28 ПДКс.с.

В сентябре  наблюдалось превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам  в поселке Звездный –           1,05 ПДКс.с., на ПОСТ-1 – 1,06 ПДКс.с., в Восточной промзоне – 1,12 ПДКс.с..

Среднемесячные концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали установленных норм.

В сентябре 2011 года среднесуточная концентрация фенола составила  0,48-0,89 ПДКс.с.

Среднесуточная концентрация оксида азота составила 0,17-0,65 ПДКс.с, диоксида азота – 0,36-0,59 ПДКс.с..

В течение месяца концентрация оксида углерода не превышала установленных норм и составила 0,17-0,28 ПДКс.с..

И.о. директора  МБУ «УЛПХ и ЭБ»                                                           О.В. Соколова

Руководитель группы ЛМЗОС                                                                      И.Р. Кравчук

Исп. Е.А.Клабукова

тел.25-94-13