Экологическая ситуация по г. Сургуту

в июле месяце 2012 года.

Лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды                       МБУ “Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности” имеет Аттестат Аккредитации аналитической лаборатории                                  № РОСС RU.0001.511310, которым подтверждена компетентность и независимость лаборатории. Срок действия аттестата аккредитации                 до 18 июля 2016 года.

По данным наблюдений за состоянием климатических факторов в г. Сургуте, проводимых лабораторией, средняя температура воздуха в июле составила  +22,3°С, что на 5,8°С выше чем в этот же период прошлого года. Влажность воздуха в среднем составила 73%. Атмосферное давление в течение месяца колебалось в пределах 749 – 759 мм рт. ст.

| ТЕМПЕРАТУРА, (°С) |  |  | ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, (%) |  |  | АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, (мм рт.ст.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | максимум | минимум | средняя | максимум | минимум | среднее | максимум | минимум |
| 22,3 | 34,2 | 13,2 | 73 | 94 | 38 | 753 | 759 | 749 |

В июле преобладало северо-западное (44%) направление ветра. Наибольшая среднемесячная скорость ветра, 3,2 м/сек, характеризуется  северным направлением. Количество дней с осадками – 7; количество дней со штилем – 13.

| Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- |

Состояние загрязнения атмосферного воздуха г. Сургута характеризуется среднемесячными концентрациями следующих загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные частицы, фенол, формальдегид.

В целом по городу по данным стационарных постов наблюдений и маршрутному контролю зафиксированы следующие среднемесячные концентрации загрязняющих веществ:

- Формальдегид…………………………. 4,27 ПДКс.с.

- Фенол ………………………………….. 0,98 ПДКс.с.

- Взвешенные частицы …………............ 0,83 ПДКс.с.

- Диоксид азота………………………....  0,82 ПДКс.с.

- Оксид углерода………………….…….. 0,35 ПДКс.с.

- Оксид азота……………………………. 0,26 ПДКс.с.

- Диоксид серы …………………………..0,08 ПДКс.с.

По данным стационарных и маршрутных наблюдений в июле высоким оставалось загрязнение атмосферного воздуха города формальдегидом. Превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) по данному загрязнителю фиксировались на протяжении всего месяца. Среднемесячная концентрация формальдегида составила 2,9-4,9 ПДКс.с.. Наибольшая среднемесячная концентрация формальдегида наблюдалась в 25 микрорайоне и в пос. Кедровый и составила 4,9 ПДКс.с..

В течение месяца, в отдельные дни наблюдались высокие среднесуточные концентрации по формальдегиду, фенолу и взвешенным веществам, диоксиду азота. В этот период фиксировались пожары лесного массива на территории Сургутского и Нижневартовского районов. Именно это обстоятельство стало причиной задымления города и скопления в атмосферном воздухе загрязняющих веществ. Погода в эти дни была солнечная, с низкой скоростью ветра и отсутствием осадков. Такие неблагоприятные метеоусловия снижают способность атмосферы к самоочищению и рассеиванию примесей в воздухе города.

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территории ХМАО-Югры, ежедневно, с 26 июля текущего года, на официальном сайте Комитета по природопользованию и экологии города Сургута публикуются полученные данные по состоянию загрязнения атмосферного воздуха города.

Следует отметить, что за истекший месяц, превышений максимально разовой предельно допустимой концентрации по всем контролируемым загрязняющим веществам не наблюдалось.

Примечание: Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКс.с.) – это концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании. Таким образом, ПДКс.с. является самым жестким санитарно-гигиеническим нормативом, устанавливающим допустимую концентрацию вредного вещества в воздушной среде.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация  (ПДКм.р.) – это норматив, который устанавливается для предупреждения рефлекторных реакций у человека (ощущение запаха, светочувствительность глаз и пр.) при кратковременном (20мин.) воздействии атмосферных загрязнений. ПДКм.р. является основной характеристикой опасности вредного вещества.

Директор  МБУ «УЛПХ и ЭБ»                                                                           Р.А. Богач

Руководитель группы ЛМЗОС                                                                       И.Р. Кравчук